| Távirányítású etetőhajó Használati útmutató 【 F01 】 | Hálásan köszönjük, hogy termékünket választotta! Annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassa az etetőhajó teljesítményét, és eredményesebb legyen horgászataik során, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt működésbe helyezné az eszközt! Ha bármilyen kérdése merül fel a használat során, forduljon bizalommal az Energofish Kft. munkatársaihoz. - Legfőbb jellemzők - Nagyszerű alapanyag A hajó ABS műanyagból készült, ami teljesen vegyianyag és szagmentes. Alapanyagánál fogva rendkívül ellenálló és kopásálló, emellett színét is nagyszerűen tartja, a nap káros sugarai is csak nehezen fognak rajta. Mi több, az ABS műanyag egyszerűen tisztítható! - Speciális digitális frekvencián működő eszköz Speciális rendszerének és speciális, digitális frekvenciájának köszönhetően egyedi, és teljes iránythatóságot kapunk. Ezen tulajdonságok kiküszöbölik az alábbi problémákat: - Különböző etetőhajók általi jelhiba, jelvesztés. - Alacsony hatótáv. - Automatikus újrakapcsolódás jelvesztés esetén. - Megerősített biztonság A hajótest egyetlen, áramvonalas egységet képez, amely teljes mértékben vízálló. Tökéletesen szivárgásmentes, így semmilyen irányból nem juthat víz a test belsejébe. - Egyszerű használat A LuckySmart etetőhajó halk, és energiatakarékos. Emellett egyszerű irányítani, illetve a sebességek között váltani, miközben teljesen megőrzi a stabilitását. - Kiegészítő információk - Motor, properrelek A motor és propellerek kialakításának köszönhetően a hajó fordulási sugara 0,8-1 méter. | - Éjszakai helyzetjelző fény A sötét éjszakában való tájékozódás megkönnyítésére a hajó éjszakai fényekkel is el lett látva. - Távirányító A 433KHZ frekvenciával működő távirányító megközelítőleg 250 méterig képes kommunikálni a hajóval. - Hajótest Az előre, hátra, jobbra illetve balra kanyarodva közlekedő etetőhajóval nagyon precízen tudjuk elhelyezni a végszerelékünket, a csalogatóanyaggal együtt. - Akkumulátor A 10000AH kapacitású, karbantartást nem igénylő akkumulátor egy teljes töltéssel 4 óra folyamatos munkaidőt biztosít - Az etetőhajó részei 1 6 2 3 7 4 8 5 - Markolat 5. Bekapcsoló gomb - Töltöttségjelző LED-ek 6. Csalitartályok - Antenna 7. Akkumulátorház - Éjszakai helyzetjelző fény 8. Motor és propellerek Két csalitartály, melyek mindegyike külön kezelhető, és kioldható. |
| --- | --- | --- |
| - A távirányító felépítése 13 3 1 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 14 - Főkapcsoló 8. “Tempomat” sebesség növelése - Irányító kar [Joystick] 9. Bal oldali csalitartály ürítése - Visszajelző led 10. Jobb oldali csalitartály ürítése - Előre 11. “Tempomat” sebesség csökkentése - Balra 12. Éjszakai helyzetjelző fény - Jobbra 13. “Tempomat” - Hátra 14. Mágneses töltőcsatlakozó - Összehangolás A gyár elhagyása előtt minden hajó frevenciája beállításra kerül, és megkapja a saját távirányítóját. Azonban a távirányító cseréje esetén a következő eljárás szükséges: - Párosítás közben az etetőhajó legyen szárazon. - Kapcsolja be a hajót és a távirányítót egyszerre! - A “Tempomat” gomb nagyjából 3 másodperces lenyomásával egy csippanó hang fogja jelezni a készenlétet. | (4) Amikor a propellerek már forognak, elengedheti a “Tempomat” gombot, és az etetőhajó készen áll a bevetésre! - Irányítási módok Két irányítási opció közül választhatunk: normál távirányítós irányítás, illetve “Tempomat” mód. - Normál távirányítós irányítás Használja a távirányítón található “Irányító kart” [Joystick-et] az etetőhajó előre, hátra mozgatásához, illetve a jobbra és balra kanyarodáshoz. - “Tempomat” mód Miközben az “Irányító karral” [Joystick-kel] irányítja a hajót, nyomja meg a távirányító tetején található “Tempomat” gombot.Az “Irányító kar” [Joystick] elengedése után az etetőhajó az előzetesen használt sebességgel fog tovább haladni. A “+” és “-“ gombok megnyomásával változathatunk a sebességen, 4 sebességfokozat közül választva: lassú, középlassú, közepes, és gyors. Mozdítsa az “Irányító kart” [Joystick-et] valamely irányba, vagy nyomja meg újból a “Tempomat” gombot a “Tempomat” módból való kilépéshez. - Töltési utasítások - A távirányító töltése A 800 mAh kapacitású beépített akkumulátor töltési ideje nagyjából 3-4 óra. Az aktív töltést piros fény jelzi. Amikor a távirányító akkumulátora teljesen feltöltött, ez a piros fény kialszik. Bekapcsolt állapotáról egy kék fény ad visszajelzést, amely alacsony töltöttségnél kialszik. Ekkor fel kell töltenünk a távirányítót. - Az etetőhajó töltése A hajó akkumulátora (alaphelyzetben) a test belsejébe van rögzítve, és a feltöltéséhez nem szükséges azt kivenni: a töltőcsatlakozón keresztül feltölthető a mellékelt vezeték segítségével. Folyamatban lévő töltés: piros fény, Teljesen feltöltött akkumulátor: sárga fény. | Akkumulátor töltőcsatlakozó - Karbantartás - Töltés Ha az eszköz használaton kívül van, akkor is érdemes 1-2 havonta feltölteni, majd lemeríteni az akkumulátorokat, hogy biztosítsuk azok tartósságát, és meghosszabbítsuk a termék szolgálati idejét. - Motor, propellerek Használat után ellenőrizze le minden esetben, hogy nem a propellerekre és azok tengelyére ne legyen semmi feltekeredve. - Hajótest - A hajótestet használat után át kell törölni, és szárazon kell tartani a következő használatig. - Ne tárolja egy helyen korrozív anyagokkal. - Ne helyezze magas hőmérsékletű tárgyak közelébe. - Használaton kívül tárolja a hajóhoz járó táskában, hogy megvédje a testet a portól és a felesleges karcoktól. - Hosszú használatlanság esetén szüntesse meg az akkumulátor és a hajó közötti kapcsolatot! |